ПАСПОРТ

Системы водоснабжения населенного пункта (деревни, села) с. Богодуховка Павлоградского муниципального района Омской области

| №пп | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи,недропользователь | ОМС №00489, 03.05.2006г.; ОМС №00557, 14.11.2006г., ЗАО «Богодуховское» |
| 2. | Количество жителей | 1031 |
| 3. | Общая водопотребностъ ( тыс.мЗ/год), в том числе: - питьевые - хозяйственные -производственные | 249,14 14,78 191,12 43,24 |
| 4. | Источники водоснабжения: - скважины: №, год бурения, глубина - павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | №16-0306(инв.№160000036), 2006г, 140м №19-03-Р, 2003г., 140м №31-02-Р,2002г, 140м №14-392, 1992г, 142м Нет Нет |
| 5. | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: / - Колодец, год постройки, диаметр, глубина - скважины ( других нас. пунктов) указание принадлежности Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | Нет р.Иртыш, ЮГВ, водовод Явлено-Покровка- Богодуховка, - 10,1 км, ё=250мм Нет |
| 6. | Наличие: - водонапорная башня, объем, дата постройки - резервуар, объем -насосная станция | 1)Инв.№160000013,2004г., V- 25м3 2)Инв.№160000035,1974г.(75%),У-25мЗ Инв.№ 1 60000027, 1974г.(30%),У-600мЗ 1974г.(без документов) |
| 7. | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, причины выхода из строя | нет |
| 8. | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | Нет |
| 9. | Водопроводные сети: - протяженность - дата ввода в эксплуатацию - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод | Инв. № 60000040 10920м 1967г. Чугун, d -100мм |
| 10. | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | соответствует |
| 11. | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети с указанием протяженности - потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | Реконструкция: водовода 10,1км, водопровода 10,9км Реконструкция НС, строительство мод. НС, РЧВУ=ЗООмЗ |

39